Додаток 1

до розпорядження голови

райдержадміністрації

27 листопада 2018 року № 532

ОСНОВНІ ВИМОГИ

до транспортних засобів, призначених для передачі військовим формуванням

на період мобілізації та у воєнний час

1. Транспортні засоби, призначені для передачі військовим формуванням  на період мобілізації та у воєнний час, повинні бути повністю укомплектовані   необхідними  агрегатами, вузлами, механізмами,  приладами, спеціальним і робочим обладнанням та мати запас ходу не менше ніж:

автомобілі та мотоцикли - 10000 кілометрів;

трактори та дорожньо-будівна техніка - 400 годин;

крани на пневмоколісному і гусеничному ходу та автонавантажувачі - 250 годин.

Технічно справні транспортні засоби, які відпрацювали встановлені норми  міжремонтного пробігу, підлягають технічному обстеженню  всіх  агрегатів,  вузлів та механізмів з обов'язковою перевіркою у роботі. Зазначені  транспортні  засоби  можуть  бути прийняті  військовими  формуваннями як такі,  що мають мінімальний запас ходу.

2. Агрегати, вузли, механізми, прилади, спеціальне і робоче обладнання транспортних засобів повинні відповідати таким основним вимогам:

двигун - легко запускатися, забезпечувати сталу роботу на всіх експлуатаційних режимах;

трансмісія - забезпечувати  плавну  без  підвищеного  шуму, стуків та ривків передачу зусилля від двигуна до ведучих коліс на всьому діапазоні  навантаження і швидкостей  руху відповідно до технічної характеристики транспортного засобу;

кермове управління - без люфту,  забезпечувати легкий поворот керованих коліс у крайні та повернення їх у початкове положення;

гальмівна система - забезпечувати рівномірне гальмування всіх коліс машини;

рама - забезпечувати правильність встановлення та  надійність кріплення на рамі всіх агрегатів та вузлів транспортного засобу;

підвіска - забезпечувати надійність кріплення всіх мостів (осей)  транспортного засобу, поглинання та зменшення сили поштовхів, які сприймаються підресорними частинами;

передній міст  -  забезпечувати  встановлення  передніх коліс відповідно  до  технічних  умов  і  надійність  кріплення  деталей кермового управління та ходової частини;

колеса та  шини  -  відповідати  всім  вимогам  безпеки руху, надійного гальмування транспортного засобу, у тому числі причепа;

ходова частина гусеничних машин - забезпечувати безпеку руху, надійне гальмування та необхідне маневрування, а також поглинання поштовхів та ударів під час руху;

кузов та кабіна - забезпечувати безпеку перевезення пасажирів і  збереження  вантажів,  створювати  умови  для нормальної роботи водія;

тягово-зчіпний (опорно-зчіпний) пристрій - гарантувати надійність зчеплення і поглинання поштовхів та ударів;

електрообладнання -  забезпечувати  надійний  запуск двигуна, безперебійну  роботу системи запалювання, приладів  освітлення, сигналізації та електричних контрольних приладів.

3. У разі залучення транспортних засобів на період цільової мобілізації комплекти запасних частин  військовим  формуванням  не передаються.

Керівник апарату адміністрації                                                          В.СТЕЛЬМАХ